功能码授权工具使用说明书

V1.0

2022-4-19

目录

提前准备	3

一、功能码管理系统相关使用	3

1.功能码系统登录	3

2.设置授权人员账号	4

3.功能码授权工具授权	5

3.1授权	5

3.2取消授权	6

二、功能码授权工具的使用	7

1.登录工具	7

1.1登录	7

1.2工具授权	7

2.功能码授权	8

2.1手动模式	8

2.2自动模式	9

2.3重新授权	10

三、常见问题处理	11

1.登录相关问题处理	11

2.激活相关问题处理	11

3.算法相关问题处理	12

提前准备

- 为了更好的操作体验，建议优先使用谷歌浏览器最新本，以及火狐浏览器、猎豹浏览器、QQ浏览器、搜狗浏览器等最新版本浏览器，不推荐使用IE浏览器；

- 为了更好的进行操作使用，建议电脑不低于win7/64位/i5/4G内存配置性能；

- 百兆路由器一台，百兆交换机一台；

- 功能码授权工具最新版本；

- 设备的网段需要与操作电脑处于同一网段，设备密码要使用默认密码。

一、功能码管理系统相关使用

1.功能码系统登录

1.1使用系统创建用户时下发短信的账号、密码进行登录

1.2获取验证码，输入正确的验证码进行身份验证（注：手机号码是与登录账号绑定的手机号码）

2.设置授权人员账号

2.1点击授权管理，进入账号管理

2.2点击“添加”按钮，进入添加功能码授权工具的账号的页面

2.3在添加账号的页面，输入信息（姓名、账号、密码），提交

提交后的账号和密码，可用于功能码授权工具的登录

2.4在账号管理的页面，可以对已设置的账号进行编辑和重置

注：

- 点击“编辑”进入，只能修改账号的姓名

- 点击“重置”进入，只能修改账号的密码

- 登录账号不可修改

- 账号可删除

3.功能码授权工具授权

工具新账号在工具上第一次登录，需要管理系统授权主机登录，新账号才可以进行登录

工具账号在其他电脑上第一次登录，需要管理系统授权主机登录，才可以进行登录

3.1授权

进入授权列表，进行对登录主机的授权

有主机授权的需求时，在授权列表可看到待授权的申请

点击授权

3.2取消授权

登录账号已授权的主机，可删除授权记录，删除后，该登录账号无法在该主机进行登录，需要重新授权

二、功能码授权工具的使用

1.登录工具

1.1登录

打开工具输入功能码管理系统所设置的账号密码进行登录

-

1.2工具授权

若该账号是首次在工具上进行登录，则会提示需要功能码管理授权系统进行授权

需要登录功能码管理系统，进入授权管理—授权列表

对未授权的主机进行授权

2.功能码授权

2.1手动模式

手动模式下，需要手动搜索局域网内的设备

搜索到设备后，可选择对应的设备，在功能授权型号中，选择对应的型号，并且勾选需要激活的功能码

点击“开始授权”

授权成功后，会显示已授权的功能码

2.2自动模式

自动模式下，不需要手动搜索设备

选择需要激活的型号，以及功能码，点击开始授权即可

点击开始授权后，会自动搜索局域网内的所有设备，自动匹配需要激活功能码的型号

2.3重新授权

有需求需要对已授权功能码的设备重新激活功能码，可点击“重新授权”

注：

- 重新授权不需要选择功能授权型号和功能码，只需要选择需要重新授权的型号即可

- 重新授权只会重新激活已授权的功能码

三、常见问题处理

1.登录相关问题处理

  - 工具版本过低，导致无法登录

处理：

1.点击或复制链接跳转至官网下载最新版本的工具，安装后再进行登录。

- 无下载链接的提示时，可官网（http://www.tpsee.com/）下载功能码授权工具的最新版本

2.激活相关问题处理

2.1功能授权型号的可用激活功能码列表为空

处理：

1.需要确定该型号是否存在可用功能码

2.退出工具重新登录

3.以上的操作无法解决的情况下，请联系相关技术人员排查处理

2.2 设备不支持勾选的授权功能

处理：

- 尝试重复授权

- 确定该固件是否支持所激活的功能码

- 如果确定该固件不支持需要激活的功能码，请联系技术人员获取正确的设备固件

  - 授权信息读取失败/解析失败等失败信息

处理：

- 尝试重复授权

- 请联系相关技术人员进行排查定位，解决问题

3.算法相关问题处理

3.1 获取算法下载地址失败

处理:

1.尝试重复授权

2.排查是否是网络原因异常造成，是否存在本地网络延时较大的原因，可更换网络再次尝试

3.排除不是网络原因造成后，请联系技术人员进行解决

  - 获取的下载地址与需要下载的算法数量不相等

处理：

1.尝试重复激活授权

2.重复尝试依然提示异常后，请联系技术人员进行解决

  - 下载算法超时，激活失败

处理：

- 尝试重复激活授权

- 排查是否是本地网络较差的原因，请更换网络重新尝试

- 已排查不是网络的原因造成后，请联系技术人员进行解决

  - 上传算法超时/失败，激活失败

处理：

- 尝试重复激活授权

- 设备断电重启，再次激活授权

- 排查是否是本地网络异常的原因，更换网络环境再次尝试

- 以上的方法依然无法解决，请联系技术人员进行解决

  - 算法校验、烧录超时，激活失败

处理：

- 设备断电重启，再次尝试激活授权

- 断电重启重新尝试激活依然失败后，请联系技术人员进行解决

  - 提示系统错误

处理：

1.尝试重复激活授权

2.重复尝试依然提示系统错误后，请联系技术人员进行解决